ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

………. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. december 20-i ülésére

Tárgy:	Pályázat benyújtása a „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra – „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése” (I. ütem) – Kódszáma: NYDOP-2007-4.1.1/1

Előterjesztő:			Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:			Városfejlesztési és Tervezési Osztály

Szakos Diána sk. területfejlesztési szakreferens

Műszaki Osztály

Nyikos Zoltán közmű és mélyépítő szakreferens

Hegedűs Katalin sk.

Tárgyalta:			Gazdasági Bizottság

Műszaki Bizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap: 	Jaczkovics László, Zsilip Mérnöki Szolgáltató Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:	      Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte: 	      Önkormányzati Osztály

Vizsy Andrea sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg várost az elmúlt időszakban - elsősorban az elmúlt év nyarán - több, az eddigieknél nagyobb mennyiségű és intenzitású csapadék érte, mely megmutatta a város belterületi részei csapadékvíz-elvezetésének hiányosságait. Az ebből keletkező károk jelentősnek bizonyultak.

A 2007. év novemberében a Műszaki Osztály előterjesztést dolgozott ki a városban keletkezett vízkáresemények ismeretében. Témája a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok középtávú programterve volt. A csapadékvíz-elvezető rendszer állapotának javítása, a felújítási, fejlesztési feladatainak elvégzése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 309/2005. sz. határozatával elfogadta a középtávú programtervet.

A feladatok megvalósítása hosszútávon jelentős nagyságrendű pénzügyi terhet jelent Önkormányzatunk számára, ezért a saját forrás csökkentése érdekében Zalaegerszeg legkritikusabb belterületi részei vízrendezési céljainak megvalósítására vissza nem térítendő támogatás igénybevételét javasoljuk.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdette a „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati felhívását. A konstrukció két fő komponensből áll:

A.) komponens: Kistelepülések szennyvízkezelése

B.) komponens: Belterületi vízrendezés

Ez utóbbi célja az árvíz és a belvíz által okozott vízkár-veszélyeztetettségek csökkentése, melyet a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével, a településeken áthaladó vízfolyások és belvízcsatornák rekonstrukciójával, építésével; tározók és záportározók létesítésével, a külterületről érkező vizek övárokkal való felfogásával és ezek összehangolt fejlesztéseivel lehet megvalósítani.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2008. évben a „B” komponens esetében 1 496 millió forint.

A támogatás mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 85%-a. A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke belterületi vízrendezés esetén: minimum 10 millió Ft, de maximum 600 millió Ft lehet.

A kitűzött célok megvalósításának magas bekerülési költségei miatt és az ehhez szükséges minimum 15%-os nagyságú önkormányzati saját forrás felhasználását két évre ütemeztük, 2009-2010 évekre. Az ütemek műszaki tartalmát egyrészt a vízgyűjtő területek területe, másrészről a feladat sürgőssége alapján határoztuk meg.

A belterületi vízrendezési feladatok meghatározására a város folyamatosan előforduló csapadékvíz-elvezetési problémáit és az ebből adódó vízkárokat sorba vettük, melyek felsorolásszerűen az alábbiak:

| Vízgyűjtő terület jele | Elvégzendő feladat |
| --- | --- |
| J1. | Külvízgyűjtőről érkező hordalék megfogása. |
| J1.1. | Mező utcai rendszer kiépítése |
| J1.1.2. | Csörge patak Zalabesenyő belterületi szakaszának zárt szelvényben való vezetése. Jánka-hegyi hordalék-visszatartás. |
| J2. | Avas árok MÁV melletti szakaszának zárt szelvényű kiépítése, a Berzsenyi utcától a zárt szakaszig. Bíró Márton utcai vízügyi panasz megoldása. |
| J3. | Berzsenyi D. utcai zárt csatorna épületek alatti zárt szakaszának kiváltása. |
| J4. | Erkel és Babits utcák vízelvezetésének megoldása. Jánka-hegyi külvízek elvezetése, hordalék-visszatartás. A Csendes utcában, az É-ra folyó kisméretű csatorna kiváltása. Ady és Kisfaludy utcai csomópont megoldása, szűk keresztmetszet kiváltása. Vizslaréti árok zárt szelvénnyel történő kiépítése a MÁV mellett és az Izzó mellett. Gasparich u-i vízügyi panaszok megoldása. (Vízgyűjtő átkötés.) Egerszeghegy vízelvezetése, hordalékfogás. (Nyár u., Alkotás u. és Egerszeghegy u.) |
| J5. | Megszűnő MÁV vonal melletti árok zárt szelvényű kiépítése. |
| J6. | Platán sor zárt szelvényének kiváltása. (Vízgyűjtő átcsoportosítás a J4-ből.) |
| J7. | Hock J. utcában a közút és a MÁV közötti nyílt árok helyett zárt csatorna. Gógánhegy felől érkező vizek összegyűjtése, elvezetése. Hordalékfogás. |
| J8. | Hock J. utcában a közút és a MÁV közötti nyílt árok helyett zárt csatorna. Külvizek fogadása, hordalékmegfogás. (Vorhota) |
| J9. | A belterületen nincs kiépítve a csapadékvíz elvezetés. (Burkolt árok, energiatörés.) (Bazita, Toposházi utca. Befogadó: a Pálosfai patak) |
| B1. | A Kaszaházi bevezető út – Ságodi út és JET benzinkút között – jobboldali útárkából nincs elvezetés. |
| B10. | Hidegkúti árok kiépítése. Gazdaság és Apátfa utcák találkozásától a vízelvezetés megoldandó. Andráshidai utca zárt szelvénnyel történő kiépítése. |

Az igényelhető támogatás nagyságát figyelembe véve a vízkárok nagysága valamint az eddigi karbantartásra fordított összegek alapján az alábbi három vízgyűjtő-terület vízrendezési feladatainak elvégzésére nyújtunk be támogatási igényt.

A.) Vizslaréti árok részvízgyűjtő

- A Vizslaréti árok alsó 1100 fm hosszú szakasza jelenleg nyílt árokban folyik. Ebből jelentős szakaszon, 760 m-en a Zalaegerszeg – Zalalövő vasútvonal mellett halad a vasútvonal közvetlen szomszédságában, beszorítva a beépített területek (ZTE sportpálya) és a vasút közé. A mederszelvény bővítésére nincs lehetőség, amikor a vasúti pálya állékonysága állandó problémát jelent. A vasút közelsége csak zárt szelvény kialakítását teszi lehetővé, de a nagy szelvény kialakítása ilyen hosszú szakaszon gazdaságtalan, ezért helyette a zárt szakasz végétől induló mederkorrekcióval új nyomvonalon kerülne az árok bekötésre a befogadó Zalába. A Dózsa Sportcentrum focipályájával közel párhuzamosan halad az új nyomvonal, keresztezve a lebetonozott, bekerített teniszpályát, a még üzemelő Zalaegerszeg-Zalalövő vasútvonalat, az építés alatt lévő új vasúti ikervágányt, az önkormányzati védtöltést és a zalaegerszegi nagynyomású gáz körvezetéket.

A felhagyásra kerülő torkolati szakasz vízgyűjtő területéről a vizek a régi nyomvonalon kerülnének bevezetésre a Zalába. A leválasztott vízgyűjtő nagysága 0,08 km2. Ekkora területtel a Vizslaréti árok teljes vízgyűjtője lecsökken. A vasúti keresztezés után az eddig két különálló mederegyesítésre került és egy mederként csatlakozik a Zalába.

- A Kertváros kiépítettségének növekedése miatt a csapadékvizek lefolyási viszonyai megváltoztak, ezért a kb. 40 éve kiépített csatornahálózat hidraulikailag, már nem felel meg a jelenlegi követelményeknek. A Vizslaréti csatorna vízgyűjtőjéhez tartozó és a Kertváros csapadékvizeit szállító Hoffhalter utcai Ø60 cm-es csatorna a megnövekedett vízmennyiséghez képest már szűk keresztmetszetű, ezért azt Ø100 cm-re szükséges bővíteni, a Göcseji út alatt lévő részével együtt. A csatorna további szakasza nem közterületen, hanem magánterületen, a nyomda területén halad. Most ennek a szakasznak a kiváltására is sor kerülne. Az átépítés azért válik szükségessé, mert a csatorna Platán sori szakasza kisebb átmérővel épült, mint a felette lévő.

B.) Avas árok részvízgyűjtő

Az Avas árok mintegy 980 fm-es szakaszán, a Zalaegerszeg - Zalaszentiván vasútvonallal párhuzamosan haladó, jelenleg nyílt, feliszapolódott burkolt árka helyett Ø165 cm-es zárt csatorna kerülne megépítésre, előregyártott vb ROCLA csövekből. A csatorna tisztítására a cca. 100 m-enként elhelyezésre kerülő aknás idomnál kialakított tisztítóaknáknál lenne lehetőség. Ezeknél az aknáknál lehetne a már meglévő árkokat, csatornákat, ill. a Báthory I. utcában tervezett csapadékvíz elvezető csatornákat a befogadó, Avas árokba vezetni.

A Báthory I. utca víztelenítésére az Avas árokkal párhuzamosan haladó NA300-as KG-PVC csatorna kerül kialakításra, az újonnan kiépített út padkája alatt.

C.) Olai külvíz-csatorna részvízgyűjtő

A Platán sor csapadékcsatornájának a Gasparich utcától az Ola utcáig terjedő 560 m-es szakasza jelenleg Ø60 cm átmérőjű, melyet Ø80 cm-es méretre szükséges bővíteni. A nagyobb átmérőt az elszállítandó víz mennyisége indokolja, mert így a Gasparich utcai csatornában érkező árhullámok apasztása az Ola utcai csatorna irányában lehetővé válna.

Ezzel a beavatkozással elkerülhető a Gasparich utcai csapadékcsatorna túlterhelt szakaszainak átépítése.

A projekt bruttó összköltsége 695 921 ezer Ft. Mivel a támogatás intenzitása 85%, ezért ennek összege bruttó 591 532 ezer Ft-ot tesz ki, míg a saját erő 15%-os mértéke bruttó 104 389 ezer Ft-ot jelent.

Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támogatásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, támogassa a pályázat benyújtását.

A Gazdasági Bizottság 343/2007. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 210/2007. számú határozatában 8 igen egyhangú szavazattal javasolta a pályázati projekt méretét mintegy 50% bekerülési költségűre csökkenteni, figyelemmel a műszaki szakaszolás ésszerű lehetőségeire.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 312/2007. számú határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság javaslatát figyelembe véve a Bizottságok elé tárt anyag a következőképpen módosul:

A projekt méretének csökkentése megkívánja a műszaki tartalom ésszerű módon való felosztását és ennek megfelelően az összköltség csökkentését is. Az I. ütemben tervezett három projektelem közül a legakutabb problémahalmazt a Vizslaréti árok részvízgyűjtő rekonstrukciója jelenti, így a pályázat tartalma ennek megoldására irányul. Ez utóbbi következtében a projekt bruttó összköltsége 326 048 ezer Ft-ra csökken, így a támogatási igény (85%) bruttó 277 141 ezer Ft-ot tesz ki, míg az önerő (15%) 48 907 ezer Ft-ot jelent ez esetben.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja pályázat benyújtását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra, a Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciójára, fejlesztésére. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 	2008. március 28.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyertes pályázat esetén a szükséges önerőt, bruttó 48 907 ezer Ft-ot, azaz negyvennyolc millió kilencszázhétezer forintot a 2009. és 2010. évi költségvetésében tervezi és biztosítja az alábbi bontásban:

összegek ezer forintban

|  | Megvalósítás költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építési ütemek | 2009 évi ütem |  |  | 2010 évi ütem |  |  | Összesen |  |  |
|  | saját forrás | támogatás | összesen | saját forrás | támogatás | összesen | saját forrás | támogatás | összesen |
| A.) Vizslaréti árok részvízgyűjtő | 19 563 | 110 856 | 130 419 | 29 344 | 166 284 | 195 628 | 48 907 | 277 141 | 326 048 |
| összesen: | 19 563 | 110 856 | 130 419 | 29 344 | 166 284 | 195 628 | 48 907 | 277 141 | 326 048 |

Határidő: 	2009. és 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Zalaegerszeg, 2007. december 14.

|  | Dr. Gyimesi Endre sk. |
| --- | --- |
|  | polgármester |