### Műszaki leírás

Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca, megyei kórház melletti parkolók TANULMÁNYTERV

I. A tervezési terület bemutatás, a megvalósítás célja

I.1. Tervezési feladat

A tanulmánytervet Zalaegerszeg Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítettük el. A tervezés tárgya a megyei kórház egyre növekvő parkolási igényeinek kiszolgálását elősegítendő parkolóhelyek létesítésének vizsgálata, a környező utak szükséges forgalomtechnikai és építési átalakításának szem előtt tartásával. A várakozóhelyek elhelyezése közterületen történhet, elsősorban a betegállás egyfajta szolgáltatási szintjét emelve. A tervezés során fontossági sorrendben az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- lehető legtöbb parkolóhely kialakítása;

- a Béke Liget területének és természeti, városképi értékeinek megőrzése;

- megfelelő forgalmi rend kialakítása, mely illeszkedik Zalaegerszeg közlekedési koncepciójába, továbbá a helyi gyalogos-, kerékpáros-, és közúti közlekedési igényeket maximálisan kiszolgálja.

I.2. Tervezési terület

A tervezés tárgyát képező út-, parkoló-, járda-, kerékpárút megvalósítását vizsgáló tanulmányterv közvetlen hatásterülete a Zrínyi Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca – Hunyadi János utca megyei kórház melletti szakasza. A területet észak-nyugaton a Csányi László tér, észak-keleten a Hunyadi János utca – Kosztolányi Dezső utca csomópontja határolja. A déli határvonal a Zrínyi Miklós utca – Kosztolányi Dezső utca ék alakú szétválásánál van. Az esetleges beavatkozások érinthetik a Tomori Pál utca és a Dobó Kata utca egy rövid szakaszát is, továbbá a kórház Zrínyi Miklós utcai bejáratait, a Palatínus Étterem és az 1557/2 helyrajzi számú parkoló közúti kapcsolatait.

I.3. A tervezési terület bemutatása, közlekedési problémák

Úthálózat

Üzemeltetés: A tervezéssel érintett utak túlnyomórészt állami tulajdonban vannak, üzemeltetőjük a Magyar Közút Kht. Zala Megyei Területi Igazgatósága.

Zrínyi Miklós utca — 7410 jelű összekötő út (állami mellékút);

Kosztolányi Dezső utca — 7408 jelű összekötő út (állami mellékút);

Hunyadi János utca — 74801 jelű út (állami mellékút);

Göcseji út (közvetett érintettséggel) — 7401 jelű összekötő út (állami mellékút);

A csatlakozó Tomori Pál utca és a Dobó Kata utca városi tulajdonban van, kezelője Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Ezek települési kiszolgáló utak.

Forgalmi rend: Jelenleg a Kosztolányi Dezső utca két forgalmi sávval, egyirányú forgalmi renddel üzemel északi irányú forgalomáramlással.

A „párja” a Zrínyi Miklós utca ugyancsak egyirányú, két forgalmi sávval déli irányba. Az út nyugati oldalán — a kórház melletti szakaszon — parkolósáv található. A kórháznak a Zrínyi utcáról jelenleg kettő közúti kapcsolata üzemel, továbbá innen tárhatók fel az 1552 helyrajzi számú étterem parkolói is.

A fent említett két út kapcsolatát (délen) egy közel 25m hosszú útszakasz biztosítja, mellyel szemben található keleti oldalon az 1557/2 helyrajzi számú parkolók bejárata.

A Hunyadi János utca szintén a két észak-déli elhelyezkedésű utat „köti össze” a tervezési terület északi végén. A Hunyadi utca kétirányú forgalmi renddel üzemel, irányonként egy forgalmi sávval.

Csomópontok: a Csányi László téren található jelzőlámpás csomópontnak közvetlenül csak a keleti oldali részét érintjük, melyet a Zrínyi Miklós utca – Kossuth Lajos utca – Hunyadi János utca keresztezése alkot. Itt a Kossuth utcáról tilos a jobbra, a Hunyadi utcából a balra, a Göcseji útról pedig szintén a balra kanyarodás. A többi irány engedélyezett. Jelenleg balesetvédelmi okokból a fölérendelt irány a Kossuth Lajos utca – Zrínyi Miklós utca vonala, elsőbbséget a Göcseji – Hunyadi utcákon közlekedők kötelesek adni.

A Kosztolányi Dezső utca – Hunyadi János utca csomópont szintén jelzőlámpával szabályozott. A fölérendelt irányt a Kosztolányi utca alkotja, a kanyarodások az utak forgalmi rendje szerinti (egyirányú, kétirányú) irányokban engedélyezettek.

A tervezéssel érintett egyéb útcsatlakozások forgalomszabályozása jelzőtáblákkal történik. A kereszteződésekben a kanyarodási irányok utak forgalmi rendje szerint engedélyezettek, külön tilalom ezeket nem tiltja.

Közúti tömegközlekedés

A városi tömegközlekedés a menetrend szerint közlekedő autóbusz helyi járatok üzemeltetésével működik, melyekhez kis mértékben társul a helyközi járatok településen belüli szerepvállalása.

A helyi, helyközi, és távolsági járatok indulási és érkezési helye a Kovács Károly tér – Balatoni út – Stadion utca által közrezárt fő autóbusz pályaudvar. Ezen kívül a helyi közlekedésű autóbuszok számára két kisebb decentrum állomás üzemel, melyek közül az egyik (vasútállomás előtti téren) a tervezési területünk közvetlen hatáskörzetébe tartozik.

A tervezési területen a helyi járatoknak megállóhelye található a Zrínyi Miklós utcában, annak északi végén.

A helyközi járatoknak megállóhelye van a Kosztolányi Dezső utcában, a tervezési terület déli részén a 1557/2 helyrajzi számú terület (parkolók) bejárata előtt.

Parkolás

A globális értelemben vett parkolási rendszert jellemzően felszíni parkolók alkotják, az éppen aktuális igények szerinti kialakítással, illetve bővítésekkel. A kialakult rendszerben sajnos tágabb értelemben vett, tudatos koncepció nem fedezhető fel. A motorizáció robbanásszerű növekedésének, illetve a kórház fejlődésének, terjeszkedésének következtében a létesítmény közvetlen környezetében a várakozóhelyek száma meg sem közelíti a szükséges mértéket.

A Zrínyi Miklós utcában a kórház előtt jelenleg közel 45 darab, az 1557/2 helyrajzi számú területen (kisposta előtt) további 38 darab parkolóhely üzemel.

Gyalogos közlekedés:

A tervezési területen gyalogos közlekedés számára az utak mellet kiépített járdák üzemelnek. A legerősebb irány a városközpont, illetve a vasútállomás között van, észak-déli irányítottsággal. A Zrínyi Miklós utca nyugati oldali járdája a fent említett forgalom mellett a kórház gyalogosforgalmát bonyolítja. Burkolat nélküli „ösvények” találhatók a Béke Ligetben is, melyek funkciója elsősorban turisztikai és szabadidős igényeket elégít ki.

Kerékpáros közlekedés:

A tervezési területen jelenleg kiépített kerékpárforgalmi létesítmény nem üzemel. A kerékpárosok a gyalogos járdákat, illetve a közutak burkolatát használják.

Tervezési terület

1.1 ábra

I.4. Úthálózat-fejlesztési koncepciók:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata egy átfogó — többek közt a belváros tehermentesítésére vonatkozó — távlati úthálózat-fejlesztési koncepciót dolgozott ki, mely e tervben a vizsgát terület koncepcionális átalakításával is számol.

Manapság megfigyelhető általános jelenség, hogy az emberek számára egyre fontosabb lesz az élet minősége, amit pedig döntően befolyásol sok egyéb tényezőn kívül a közlekedési rendszer minősége.

Annak érdekében, hogy eme rendszer olyan minőségi fokot érhessen el, amelyben annak minden részvevője kielégítheti igényeit, hosszú távon célszerű lenne elérni, hogy a közlekedők saját belátásuk szerint választani tudjanak a közlekedési ágak közül. Felerősödjön felelősségérzetük a környezetük iránt, érzékelhessék a körülvevő természeti folyamatok minőségi javulását, tudatában legyenek annak, hogy választásukkal milyen mértékben terhelik a környezetet.

Utak építése szinte mindig jelentős változásokat hoz a környezete számára, és jellemzően területfejlesztést gerjeszt. A közúti infrastruktúrák általában gazdaságélénkítő, innovatív hatásúak, s mint ilyenek, természetesen a további ágazatokra is hatnak. Olyan közúthálózat-fejlesztésre van napjainkban szükség, amely a jó szolgáltatási körülmények mellett, a környezet lehetséges legteljesebb kímélésével biztosítja a térségek, települések, településrészek közötti közúti kapcsolatot.

Ez a kedvező hatás elsősorban a környezet és a közérzet javításán (kedvezőbb baleseti statisztika, utazási körülmények javulása, rövidebb utazási idők, fajlagos kedvezőbb fogyasztás) keresztül jelenik meg.

Megvalósítandó célok Zalaegerszegen, szűkebb értelemben a vizsgált területen:

- Gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele, tudatos, gyalogos-központú közlekedési koncepció megvalósítása.

- A helyi és helyközi tömegközlekedés biztonságos és akadálymentes üzemeltetéséhez szükséges feltételek megteremtése.

- Közúthálózat fejlesztése a fenti célok szem előtt tartása mellett, azok elsőbbségének tudatában, továbbá a parkolási igények teljes körű kiszolgálása.

A tervezés során különösen jelentős figyelmet szenteltünk annak, hogy a tervezett létesítmény megvalósulása során a lehető legkevesebb veszteség érje a természetes, és tulajdonjogi környezetet. Elsődleges szempont volt a megnövekedett parkolási igények minél magasabb szinten történő kiszolgálása, természetesen a tömegközlekedés, továbbá a gyalogos és kerékpáros közlekedés magasabb színvonalú ellátása.

Tervezett átalakítások a közlekedési koncepció szerint:

- Úthálózat: kiemelt fontosságú gyűjtőút a Kosztolányi Dezső utca, illetve a vasúti pálya helyén tervezendő belső tehermentesítő út. Forgalomcsillapított terület (parkolóutca) a Zrínyi Miklós utca a Csányi László tér és a Kosztolányi D. utca között, a Megyei Kórház környezetében.

- Parkolás: a tervezési területen a koncepcióterv az úthálózat átalakítása mellett a Zrínyi Miklós utcában koncentrált parkoló kialakítását szorgalmazza, mely részben megoldhatja a kórház parkolási problémáit.

- Kerékpárút hálózat: regionális jelentőségű kerékpárút a város észak-déli tengelyében a Batthyány utca–Széchenyi tér–Kossuth utca–Zrínyi M. utca útvonalon.

- Gyalogos közlekedés: Jelentős fejlesztésnek tekinthető a Zrínyi M. utcában kiépítendő koncentrált parkoló, mivel a forgalomcsillapított útszakasz mentén a közlekedés gyalogos orientált, ezáltal biztonságosabb.

1.2 ábra kivonat Zalaegerszeg közlekedési koncepciójából

1.3 ábra kivonat Zalaegerszeg közlekedési koncepciójából

I.5. Tervezési alapadatok

Környezeti körülmény

Belterületi közút, „B” jelű környezetben: beépítetlen, vagy lazán beépített terület, érzékeny környezet.

Hálózati funkció

Jelen forgalmi állapotok szerint Zrínyi Miklós utca, a Kosztolányi Dezső utca, továbbá a Hunyadi János utca is „c” hálózati funkciójú belterületi közutak: az érintett területegységen belüli, lokális területszerkezeti elemek, melyeknél a feltáró és kiszolgáló funkció közötti helyes arány kialakítására kell törekedni. A Tomori Pál utca és a Dobó Kata utca „d” hálózati funkciójú közutak, melyek területszerkezeti szempontból nem jelentős úthálózati elemek, kialakításuknál a kiszolgáló funkció a domináns.

Útkategóriák

Zrínyi Miklós utca	B.V.c.B.

Kosztolányi Dezső utca	B.V.c.B.

Hunyadi János utca	B.V.c.B.

Tomori Pál utca	B.VI.d.C.

Dobó Kata utca	B.VI.d.C.

Adottságok

A tervezési területen kötöttséget jelentenek a Zrínyi Miklós utca mellett található idős platán fasor, továbbá a Dózsa liget területe, mely helyi védettség alá tartozik. További épített kötöttséget jelent a Palatínus Étterem épülete, a Dózsa Liget észak-nyugati és dél-nyugati sarkán található kisebb üzlet, illetve a Kosztolányi Dezső utca keleti oldalán, az 1557/2 helyrajzi számú területen lévő pavilon.

A tervezési paraméterek a következők:

Útkategória: B.V.c.B.

- tervezési sebesség	vt=50km/h;

- minimális körívsugár	Rmin=80m;

- forgalmi sáv szélessége	a=3.0m;

- biztonsági sáv kiemelt szegély mellett	b=0,25m;

- maximális hosszesés	e=12%;

- minimális domború lekerekítő ív	Rdmin=700m;

- minimális homorú lekerekítő ív	Rhmin=800m;

- minimális oldalesés	dmin=2,5%;

- maximális túlemelés	qmax=7,0%;

Útkategória: B.VI.d.C.

- tervezési sebesség	vt=30km/h;

- minimális körívsugár	Rmin=25m;

- forgalmi sáv szélessége	a=2.75m;

- biztonsági sáv kiemelt szegély mellett	- m;

- maximális hosszesés	e=15%;

- minimális domború lekerekítő ív	Rdmin=160m;

- minimális homorú lekerekítő ív	Rhmin=250m;

- minimális oldalesés	dmin=2,5%;

- maximális túlemelés	qmax=7,0%;

Parkolók

- merőleges parkolás

útburkolat szélessége minimum	a=5,5m;

minimum parkoló mélység	b=4,5m;

parkoló szélesség	c=2,5m;

- ferde parkolás (45°)

útburkolat szélessége minimum	a=3,0m;

minimum parkoló mélység	b=4,8m;

parkoló szélesség	c=2,3m;

Kerékpárutak

- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút

burkolat szélessége minimum	a=2,7m;

- elválasztott gyalog- és kerékpárút

burkolat szélessége minimum	a=3,6m;

Gyalogos járdák

- burkolat minimális szélessége	a=1,5m.

- burkolat maximális hossz-esése	emax=4%.

I.6. Forgalmi terhelés

Mivel a tervezési területen az előzetes koncepció — a parkolók kialakítása mellett — a jelenlegi forgalmi rend átszervezésével is számolt, a meglévő forgalmi viszonyokról aktuális adatokra volt szükség. A közvetlen hatásterületen 2007. június 15.-én forgalomszámlálást végeztünk, mely elsősorban a csomópontokra orientálódott. A mérési adatok feldolgozása után a forgalomnagyságokat az 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 jelű ábrákon ábrázoltuk.

A forgalomnagyságok (mértékadó óraforgalom, E/h) az egyes útszakaszokon az alábbi mértékűek:

- Zrínyi Miklós utca a kórház előtti szakaszán	936 E/h;

- Zrínyi Miklós utca a Tomori Pál utca és az „átkötő út” között	829 E/h;

- Zrínyi Miklós utca az „átkötő út” és a Dobó Kata utca között	661 E/h;

- Zrínyi Miklós utca a Dobó Kata utcától délre	648 E/h;

- Kosztolányi Dezső utca a Hunyadi János utcától északra	1344 E/h;

- Kosztolányi Dezső utca a Hunyadi utca és az étterem között	1086 E/h;

- Kosztolányi Dezső utca a vendéglőtől délre	900 E/h;

- Hunyadi János utca	1174 E/h;

- Göcseji út Csányi László téri szakasza	1517 E/h;

- Göcseji út a Csányi László tértől nyugatra	1933 E/h;

- Kossuth Lajos utca a Csányi László téren (keleti ág)	593 E/h;

- Kossuth Lajos utca a Csányi László téren (nyugati ág)	416 E/h;

- Kosztolányi Dezső utca – Zrínyi Miklós utca „átkötés”	206 E/h;

- Tomori Pál utca	89 E/h;

- Dobó Kata utca	13 E/h;

Megjegyezzük, hogy a kórház, az étterem, továbbá az 1557/2 hrsz.-ú területen található parkolók bejáratainál a forgalomnagyságokat külön nem számoltuk. A szomszédos csomópontok ki-, és behajtó ágaiban lévő adatok ezért kis mértékű különbözetet mutatnak. Ez az említett közbenső szakaszon található kapubejárók forgalmának köszönhető.

1.4 Kosztolányi – Zrínyi – Hunyadi  utca tömb és közvetlen hatáskörzete

2007.06.15-i forgalomszámlálás mérőhelyei

1.5 Vonalas forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Kossuth - Göcseji – Zrínyi – Hunyadi utcák csomópontja (2007.06.15.)

1.6 Vonalas forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Hunyadi és Kosztolányi utcák csomópontja (2007.06.15.)

1.7 Vonalas forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Zrínyi – Kosztolányi – Dobó - Tomori utcák csomópontja (2007.06.15.)

1.8 Sávos forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Vizsgált terület 2007.06.15-i forgalomszámlálási adatokból

II. A kiépítés lehetséges változatainak vizsgálata

II.1. Kiépítés lehetőségei

A tervezés során több alternatíva is felmerült a parkolók elhelyezésének és a forgalmi rend átalakításának tekintetében. Ezek közül a lehetséges megoldások közül a közútkezelőkkel, illetve a megrendelővel történt egyeztetések alkalmával — a gazdaságossági, műszaki és egyéb tényezőket elemezve — a tervben bemutatott négy változat került kidolgozásra, mint megvalósítható javaslat.

A tervezési területen az alábbi kötöttségeket kellett szem előtt tartani:

- A tervezési területen a lehetőségek függvényében a lehető legtöbb várakozóhely kerüljön kialakításra;

- a Béke Liget területének és természeti, városképi értékeinek megőrzése;

- a meglévő közművek épségének megőrzése, gazdaságossági szempontból azok kiváltásának, esetleges áthelyezésének elkerülése;

- A meglévő burkolatok, és környező létesítmények magassági és helyszínrajzi pozíciójának szem előtt tartása, az épített környezet (épületek) minél kisebb mértékű érintése;

- A Zrínyi Miklós utca nyugati oldalán lévő idős platán fasor épségének megőrzése;

- Megfelelő forgalmi rend kialakítása, mely illeszkedik Zalaegerszeg közlekedési koncepciójába, továbbá a helyi gyalogos-, kerékpáros-, és közúti közlekedési igényeket maximálisan kiszolgálja.

A vizsgált változatok kidolgozottsága a folyamatos egyezetések közben kialakult álláspontok és igények szerint került dokumentálásra.

1. változat

Az első változat szerint az átépítés nem érinti a meglévő úthálózatot, a parkolók Dózsa Liget területén kerülnek elhelyezésre. A megközelítésük a Kosztolányi Dezső utcáról, illetve a Zrínyi Miklós utcáról történik új útcsatlakozások kiépítésével. A park északi részének felhasználásával 80 darab új parkolóhely létesülhet, saját belső úthálózat kiépítésével. A létesítmény geometriai kialakításakor a meglévő fák épségének megőrzése volt a legfontosabb szempont. Természetesen ezzel a kialakítással sem szavatolható, hogy az építés során a növények nem sérülnek, hiszen a földmunkák, illetve az építési forgalom a fák gyökérzetét, és törzsét roncsolhatják.

A csapadékvíz-elvezetés zárt csapadékcsatornában történhet, mely új hálózat kiépítésével lehetséges. Tekintettel az építési terület érzékenységére a parkolókról lefolyó csapadékvizek tisztításáról olajfogó beépítésével célszerű gondoskodni. A megrendelő javaslata — miszerint a parkolóhelyek burkolata környezetbarát gyepkőből készüljön — véleményünk szerint nem célszerű, hiszen a parkoló autókból kicsepegő olajszármazékok ilyen módon közvetlenül a talajba szivárognak veszélyeztetve ezáltal a környezetet.

A meglévő közművek tekintetében szennyvíz, és gázvezeték érintettség van, melyek védelméről a burkolatok alatt gondoskodni kell. Az építés érintheti a gázelosztó vezeték nyomvonalán található tolózár aknát, melynek átépítése is szükségessé válhat. A parkolók területén új közvilágítás hálózat kiépítése mindenképpen szükséges.

Az építés magántulajdonban lévő ingatlanokat nem érint, a beruházás alapvetően a Dózsa liget területén valósulhat meg.

Az egyes területek felhasználása az alábbiakban megadott mértékben szükséges:

1553 hrsz (Dózsa liget)	3630 m2

1183/1 hrsz (közterület, járda)	90 m2

Erősségek:

- Alacsony építési költség;

- A meglévő úthálózat és egyéb épített létesítmények a jelenlegi állapotukban maradhatnak, beavatkozásra nincs szükség;

- Közműkiváltásokra nincs szükség.

Gyengeségek:

- A Dózsa Liget területének jelentős igénybevétele;

- A liget növényállománya (fák) a kivitelezés során jelentős károkat is szenvedhet;

- A Dózsa Liget területe természetvédelmi szempontból helyi védettséget élvez, ez a építést meghiúsíthatja, illetve az engedélyezési eljárás folyamatát akadályozhatja;

- A tervezett parkolók, és a kórház közötti várhatóan nagy gyalogosforgalom keresztezi a Zrínyi Miklós utcát, mely viszonylag nagy forgalmú városi gyűjtőút — balesetveszélyes a gyalogos közlekedés számára;

- A tervezett kialakítás nincs összhangban Zalaegerszeg közlekedési koncepciójával, miszerint hosszú távon az észak-déli belső fő forgalmi útvonalat a Kosztolányi utca, illetve a vasút nyomvonalán létesítendő gyűjtőút fogja alkotni. A Zrínyi Miklós utca csillapított forgalmú úttá (parkolóutca) minősül vissza;

Peremfeltételek:

- A liget helyi védettségének feloldása, a szükséges elvi természet-, és környezetvédelmi engedélyek előzetes beszerzése;

- Tulajdonjogi viszonyok rendezése;

Beavatkozások:

- Utak és parkolók burkolatának kiépítése forgalmi méretezés alapján történő keresztmetszeti paraméterekkel;

- Útcsatlakozások építése (2db) a Kosztolányi, illetve a Zrínyi Miklós utcákon;

- Az építéssel érintett meglévő közművek védelembe helyezése;

- Közvilágítás-hálózat kiépítése a teljes tervezési területen;

- Zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hálózat kiépítése olajleválasztó berendezéssel.

A burkolatok nagysága és az egyéb járulékos munkák alapján az építési költsége ennek a változatnak tájékoztató jelleggel a következőképpen alakul:

Burkolatépítés (utak és parkolók):	2.500 m2 x 14.000 Ft/m2 = 35.000.000 Ft

Csapadékvíz-elvezetés (olajfogóval):	230 fm x 30.000 Ft/fm = 6.900.000 Ft

Közvilágítás-hálózat kiépítése:	230 fm x 15.000 Ft/fm = 3.450.000 Ft

Egyéb (tartalék, tervezés, bonyolítás)	6 000 000 Ft

Összesen NETTÓ:	51.350.000 Ft

ÁFA (20%)	10.270.000 Ft

Összesen BRUTTÓ:	61.620.000 Ft

Megjegyezzük, hogy a kórház körüli parkolás megoldásának kidolgozására létrehozott munkacsoport (ZMJV Közgyűlése 54/2007. számú határozata alapján) a ligetben történő parkoló építés lehetőségét — a park épségének megőrzését szem előtt tartva — elutasította, annak megvalósítását nem szorgalmazza.

Az 1. változat tervezett kialakítása az U-02 jelű tervlapon látható.

2. változat

A második változat alapvetően a meglévő forgalmi rend átszervezésével számol olyan módon, hogy a parkolóbővítés a Zrínyi Miklós utca mellett történhet. A Zrínyi utca ezáltal csillapított forgalmú úttá minősül vissza, az átmenő forgalom kiszorításával. Ez a változat városi gyűjtőútként a meglévő hálózat mellett a Kosztolányi Dezső utca bővítésével számol. A meglévő csomópontok kis mértékű átalakítása mellett a Kosztolányi Dezső utca és a Zrínyi Miklós utca déli oldali „szétválásánál” körforgalom megvalósítását tartalmazza.

Erősségek:

- Illeszkedhet a városi közlekedési koncepcióba;

- A Zrínyi Miklós utca csillapított gépjármű forgalma a körház és a környék gyalogos forgalmát kevésbé zavarja – biztonságos és gyalogosorientált közlekedés;

- A tágabb értelemben vett belváros déli oldali „kapujaként” szolgálhatna.

Gyengeségek:

- A beruházás az egyéb járulékos költségek miatt meglehetősen költségessé válik;

- Az építés (körforgalom) már kicsit túlmutat valódi célján, miszerint a kórház parkolási problémái megoldódjanak;

- Jelentős a meglévő közművek kiváltása, illetve védelembe helyezésének munka és költségigénye;

- Körforgalom létesítését kizárólag geometriai szempontok indokolják, a csatlakozó ágak forgalma közel sem egyenlő — domináns az észak-déli irány;

- Jelentősen sérülhet az épített környezet (épületek, meglévő burkolatok);

- A körforgalom mellett a magáningatlanok kapubejáróinak kialakítása problémás;

- A Kosztolányi Dezső utcában lévő autóbusz megállóhely elhelyezése a körforgalom környezetében nem lehetséges;

- Az 1557/25 helyrajzi számú ingatlanon található parkolók száma jelentősen csökken, az átépítésük nem gazdaságos.

Peremfeltételek:

- Tulajdonviszonyok rendezése, kisajátítás, kárpótlások;

- Rendezési terv módosítása;

Beavatkozások:

- Utak és parkolók burkolatának kiépítése forgalmi méretezés alapján történő keresztmetszeti paraméterekkel;

- Meglévő jelzőlámpás csomópontok kis mértékű átépítése, fázisidők átszervezése;

- Az építéssel érintett meglévő közművek védelembe helyezése, esetleges kiváltása;

- Közvilágítás-hálózat átépítése a teljes tervezési területen;

- Zrínyi Miklós utcában parkolók, a Hunyadi János utcában és a Kosztolányi Dezső utcában további forgalmi sáv, a tervezési terület déli végén körforgalmú csomópont építése.

A közútkezelőkkel és a megrendelővel történt folyamatos egyeztetések alkalmával ez a lehetőség a kedvezőtlen geometriai és forgalomtechnikai kialakíthatóság miatt elvetésre került. A továbbiakban (3. és 4. változat) ez az irányvonal került részletes kidolgozásra, ezért az egyéb járulékos beavatkozásokat azokban a tervfejezetekben részletezzük.

A 2. változat tervezett kialakítása az U-03 jelű tervlapon látható.

3. változat

A harmadik változat alapvetően a 2. változat koncepciójára épül, miszerint a parkolóbővítés a Zrínyi Miklós utcában történik, a környező úthálózat forgalmi rendjének átszervezésével. A Zrínyi Miklós utca csillapított forgalmú parkolóutcaként üzemel tovább, déli irányú átmenő forgalmát a Kosztolányi Dezső utcára terhelve. A délre irányuló forgalom a Hunyadi János utcában, illetve a Kosztolányi utcában építendő új forgalmi sávokon bonyolódna. (A forgalmi méretezést lásd 4. változat ismertetésében.) A Zrínyi Miklós utca megközelítése a Csányi László tér felől, illetve a Tomori Pál utcából történhet. Ez a kialakítás a Palatínus Étterem déli oldalán lévő csomópontot tehermentesítheti, azonban a Hunyadi János utcából a Zrínyi Miklós utcába történő balra kanyarodást engedélyezni kell.

A Magyar Közút Kht. Zala Megyei területi Igazgatóságának képviselői a Csányi László tér amúgy meglehetősen kedvezőtlen geometriájú, és balesetveszélyes csomópontjában a fent említett balra kanyarodást nem tartják elképzelhetőnek, mivel a rálátási háromszög minimális paraméterei nem biztosíthatók, illetve az elsőbbségi viszonyok a felállási pozíció „hátrébb csúszása” miatt nem jelezhetők egyértelműen.

Erősségek:

- Illeszkedhet a városi közlekedési koncepcióba;

- A Zrínyi Miklós utca csillapított gépjármű forgalma a körház és a környék gyalogos forgalmát kevésbé zavarja – biztonságos és gyalogosorientált közlekedés;

- A Dózsa Liget területe, illetve növényzete elhanyagolható mértékben károsodik.

- A koncentrált parkolási övezet kialakítása (Zrínyi Miklós utca) emelheti a város közlekedési szolgáltatásának színvonalát.

Gyengeségek:

- A beruházás az egyéb járulékos költségek miatt meglehetősen költségessé válik;

- Jelentős a meglévő közművek védelembe helyezésének munka és költségigénye;

- Jelentősen sérülhet az épített környezet (épületek, meglévő burkolatok);

- A Csányi László téri csomópont jelenleg is balesetveszélyes üzemét tovább terhelnénk a Zrínyi Miklós utcába történő balra kanyarodás engedélyezésével;

Peremfeltételek:

- Tulajdonviszonyok rendezése, kisajátítás, kárpótlások;

- Rendezési terv módosítása;

- Hatástanulmány készítése a Kosztolányi utca megnövekedett forgalmának a szomszédos épületekre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról, elsősorban a rezgések által okozandó amortizációs problémák mértékéről (különös tekintettel a Palatínus Étterem közelségére).

Beavatkozások:

- Utak és parkolók burkolatának kiépítése forgalmi méretezés alapján történő keresztmetszeti paraméterekkel;

- Meglévő jelzőlámpás csomópontok kis mértékű átépítése, fázisidők átszervezése;

- Az építéssel érintett meglévő közművek védelembe helyezése, esetleges kiváltása;

- Közvilágítás-hálózat átépítése a szükséges mértékben;

- Zrínyi Miklós utcában parkolók, a Hunyadi János utcában és a Kosztolányi Dezső utcában további forgalmi sáv építése.

A 3. változat tervezett kialakítása az U-04 és U-05 jelű tervlapokon látható.

4. változat

A negyedik változat a 2. és 3. változatok alapgondolata szerint került kialakításra, az egyezetések során felmerült akadályozó tényezők kiküszöbölésével.

Úthálózat: a Kosztolányi Dezső utca, illetve a Hunyadi János utca bővítésre kerül további egy forgalmi sáv építésével. Ez a két útszakasz a továbbra is gyűjtőútként funkcionál, a Zrínyi Miklós utca déli irányú forgalmát a Kosztolányi utcára terhelve. Forgalomcsillapított területé alakult (parkolóutca) a Zrínyi Miklós utca a Csányi László tér és a Kosztolányi D. utca közötti szakasza a Megyei Kórház környezetében. A Tomori Pál utca és Dobó Kata utca megmarad városi kiszolgáló útként. Az 1557/2 helyrajzi számú területen található parkolók burkolata átépítésre kerül.

Forgalmi rend (U-07 jelű helyszínrajz):

- a Hunyadi János utca a Csányi László tér és a Kosztolányi Dezső utca között kétirányú forgalmú, kettő keleti és egy nyugati irányú forgalmi sávval;

- A Kosztolányi Dezső utca a Hunyadi János utcától délre kétirányú forgalommal, kettő északra, illetve egy délre irányuló forgalmi sávval;

- Zrínyi Miklós a Csányi László tértől a kórház bejáratáig egyirányú forgalommal egy forgalmi sávon. A Kosztolányi utcától a kórház (régi SZTK) bejáratáig kétirányú forgalmi rend, a bejáratnál gépkocsi forduló kialakításával. Erre azért van szükség, mert északra nem lehet tovább haladni, a megfordulás tolatgatással pedig körülményes és balesetveszélyes lenne.

- A Tomori Pál utca marad kétirányú, a Dobó Kata utca nyugatra egyirányú.

- A Csányi László tér csomópontjának déli ágában a Kossuth Lajos utca és a Zrínyi Miklós utca két egy-egy forgalmi sávja megszüntetésre kerül. A Zrínyi utcánál ezt a csökkentett forgalom, a Kossuth utcában a kanyarodó irány segítése indokolta.

- A Hunyadi János utca és a Kosztolányi Dezső utca keresztezésénél az építendő forgalmi sáv elsőbbségadási kötelezettség nélkül kanyarodhat déli iránya.

- A Zrínyi Miklós utca Kosztolányi Dezső utca keresztezésénél új jelzőlámpás csomópontot kell kiépíteni, melynek negyedik ága a parkolók feltáró útja. A Kosztolányi utcán délről a Zrínyi utcába közlekedőknek külön balra kanyarodó sáv kerül kiépítésre.

Parkolás: a tervezési területen koncentráltan a Zrínyi Miklós utcában, továbbá az 1557/2 helyrajzi számú ingatlanon (kisposta előtt) kerülnek kialakításra parkolóhelyek. A Zrínyi utcában jelenleg közel 45 darab parkolóhely üzemel, az átépítés után ez a szám 144 darabra emelhető. Az 1557/2 helyrajzi számú területen lévő várakozóhelyek átépítésére kedvezőtlen belső kialakításuk, és a jelzőlámpás csomóponthoz való megfelelő közúti kapcsolat kialakítása miatt van. Itt jelenleg körülbelül 38 darab parkolóhely van, mely az átépítése 56 darabra bővíthető. Megjegyezzük a tervben megadott várakozóhely bővítéssel, a megyei kórház parkolási problémái csak részben oldhatók meg, ezért az egyre növekvő igények miatt a létesítmény körül további vizsgálatok szükségesek.

Kerékpárút hálózat: Jelenleg a tervezési területen kiépített kerékpárforgalmi létesítmény nem üzemel, így a meglévő hálózathoz való csatlakozás lehetősége nem biztosított. Déli irányból, a Zrínyi Miklós utca keleti oldalán terveződik kerékpárút, melynek leendő csatlakozása a vasútállomás előtti téren lehetséges. A város kerékpáros koncepciója szerint ez a délről érkező irány a Zrínyi Miklós utcán továbbhaladva a Csányi László téren nyugati és északi irányba halad tovább. Az általunk megadott kerékpáros nyomvonal ehhez az elképzeléshez igazodik, keresztmetszeti kialakítása egyesített gyalog-, és kerékpárútként javasolt.

Gyalogos közlekedés: A belváros és a kórház, tágabb értelemben véve a vasútállomás közötti jelentős gyalogosforgalom az utak mellett kiépített járdákon bonyolódhat.

Forgalmi méretezés: a tervezési terület forgalmi rendjének átszervezésekor a meglévő utak kapacitását figyelembe véve a legfontosabb kérdés az volt, hogy a Kosztolányi Dezső utcán szükséges-e a déli irányú forgalom számára többletsávot kiépíteni, vagy az egyik északi irányú forgalmi sáv felhasználásával ez megoldható-e.

A 2007. június 15-i forgalomszámlálási adatokból 15 éves időtávlatra számolt forgalomnagyságok a jelenlegi forgalmi rend megtartása mellett kizárólag a Hunyadi János utca 130fm hosszú szakaszán igényelnek közúti fejlesztéseket (2.1 ábra).

Út megnevezése	tervezési osztály	szolgáltatási szinthez tartozó	számolt forgalom

megengedet forgalomnagyság	2022 évben

megfelelő	eltűrhető                                                  .

„b” hálózati funkció,

Hunyadi János utca	két forgalmi sávos utak	1000 E/h	1200 E/h	1558 E/h

mindkét irányban együtt

„b” hálózati funkció,			1433 E/h

Kosztolányi Dezső utca	irányonként kétsávos utak	900 E/h	1300 E/h	(sávonként

sávonként	786E/h és 647E/h)

„b” hálózati funkció,			1094 E/h

Zrínyi Miklós utca	irányonként kétsávos utak	900 E/h	1300 E/h	(sávonként

sávonként	547E/h és 547E/h)

Amennyiben a tervezési területen az úthálózat a 4. változat szerint kerül átalakításra, 2022-re a forgalmi áramlatok átszerveződése az alábbiak szerint alakul. A Zrínyi Miklós utca déli irányú forgalmából feltételezésünk szerint az átmenő forgalom és a parkoló forgalom közötti arány 75% / 25%. Ebből kiindulva tehát a Zrínyi Miklós utca forgalmának 75%-a áttevődik a Kosztolányi utcára, 25% pedig továbbra is célirányosan parkolóhelyet keres, illetve a környező kisebb utcákba (Tomori Pál utca, Dobó Kata utca) tart. Az átszervezett forgalmi rend szerint 2022 évre előrevetítve a Kosztolányi utcában szükség van a további egy sáv megépítésére (2.2 ábra).

Út megnevezése	tervezési osztály	szolgáltatási szinthez tartozó	számolt forgalom

megengedet forgalomnagyság	2022 évben

megfelelő	eltűrhető                                                  .

„b” hálózati funkció,			sávonként

Hunyadi János utca	irányonként kétsávos utak	900 E/h	1300 E/h	608 E/h

Sávonként	950E/h, 820E/h

„b” hálózati funkció,			sávonként

Kosztolányi Dezső utca	irányonként kétsávos utak	900 E/h	1300 E/h	820 E/h

sávonként	786E/h és 647E/h

„d” hálózati funkció,

Zrínyi Miklós utca	két forgalmi sávos utak	800 E/h	1000 E/h	274 E/h

mindkét irányban

A Zrínyi Miklós utca „kivonása” a városi gyűjtőút hálózatból tehát mindenképpen többletépítéssel jár a tervezési területen. A Hunyadi János utca és a Kosztolányi Dezső utca fejlesztése a 15 éves időintervallumra számolt forgalmi adatok szerint mindenképpen aktuálissá válik, különös tekintettel a város közlekedési koncepciójának figyelembe vétele mellett.

A meglévő jelzőlámpás csomópontokban a geometriai változások miatt a fázisidők átszervezésére van  szükség, célszerűen a fő irányokban a szomszédos csomópontok összehangolásával.

2.1 Sávos forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Vizsgált terület 2022 évben (elvi ábra)

2.2 Sávos forgalomáramlási ábra (mértékadó óraforgalom E/h)

Vizsgált terület átalakított forgalmi viszonyok mellett 2022 évben (elvi ábra)

Terület igénybevétel (U-09 jelű helyszínrajz): a tervezett kialakítás több, nem közlekedési területet is érint, melyek többnyire állami, vagy önkormányzati tulajdonban vannak. Magántulajdonú ingatlan érintettsége az 1552 helyrajzi számú területnél jelentkezik (Palatínus Étterem).

Nem közlekedési területek felhasználása az alábbi mértékben szükséges:

1553 hrsz (Dózsa liget)	1940 m2

1552 hrsz (Palatínus Étterem)	70 m2

3/1 hrsz (kórház)	90 m2

3/1 hrsz (kórház)	90 m2

1557/27 hrsz (MÁV üzem)	70 m2

Megjegyezzük, hogy épületek bontására, illetve szanálására is szükség van kerékpárút kiépítéséhez a Zrínyi Miklós utca keleti oldalán két üzlet, illetve az 1557/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon található pavilonsor vonatkozásában. A Zrínyi utcai bontások elkerülhetők, ha a kerékpárút nyomvonala ezeket a létesítményeket a Dózsa Liget területének felhasználásával kikerüli. A Kosztolányi utcai pavilonsor bontása csak részben küszöbölhető ki, amennyiben a tervezett autóbusz-öböl kialakítására nincs szükség (feltételek a későbbiekben részletezve). A pavilonsor északi vége magassági problémák miatt mindenképpen elbontandó, vagy átépítendő.

Burkolatépítés (U-08 jelű helyszínrajz): a beruházás keretében közel 5850 m2 új burkolatot kell építeni beleértve az utakat, parkolókat, kerékpárutat és járdákat. A meglévő burkolatokból több, mint 1000m2 felület elbontásra kerül. A megmaradó burkolatokból körülbelül 8000 m2 felületen a pályaszerkezet megerősítésére, profilozásra, a szegélyek átépítésére van szükség.

Tömegközlekedés: a tervezett átépítések két autóbusz megállóhelyet érintenek. A Zrínyi Miklós utca Csányi László tér felőli végén található megállóhelyet helyi közlekedésű autóbuszok használják, ez az autóbusz-öböl az átalakított forgalmi rendhez illeszkedve a Hunyadi János utcába kerül kiváltásra. A Kosztolányi Dezső utca déli végén található megállóhelyet többnyire helyközi járatok használják, kiegészülve távolsági magánjáratok autóbuszaival (Gratis Kft). A megállóhely a kialakítandó jelzőlámpás csomópont közelsége miatt nem maradhat jelenlegi helyén. A Zala Volán Zrt. Képviselőjével történt egyeztetés során bizonyosságot nyert, hogy a vasútállomás előtti autóbusz decentrumban az érintett járatok elhelyezése, illetve „megállítása” a jelenlegi viszonyok miatt nem lehetséges. A járatok átszervezésével, illetve a decentrum esetleges kis mértékű átalakításával a probléma kezelhető. Ebben az esetben a Kosztolányi utcában külön autóbusz-megállóhely kialakítása nem szükséges.

Erősségek:

- A tervezett úthálózati kialakítás illeszkedik a város közlekedési koncepciójába;

- A Zrínyi Miklós utca csillapított gépjármű forgalma a körház és a környék gyalogos forgalmát kevésbé zavarja – biztonságos és gyalogosorientált közlekedés;

- A Dózsa Liget területe, illetve növényzete elhanyagolható mértékben károsodik.

- A koncentrált parkolási övezet kialakítása (Zrínyi Miklós utca) emelheti a város közlekedési szolgáltatásának színvonalát.

- A megyei kórház gépjármű és gyalogos közlekedése rendezettebbé válik.

Gyengeségek:

- A beruházás az egyéb járulékos költségek miatt meglehetősen költségessé válik;

- Jelentős a meglévő közművek védelembe helyezésének munka és költségigénye;

- Jelentősen sérülhet az épített környezet (épületek, meglévő burkolatok);

Peremfeltételek:

- Tulajdonviszonyok rendezése, kisajátítás, kárpótlások;

- Rendezési terv módosítása;

- Hatástanulmány készítése a Kosztolányi utca megnövekedett forgalmának a szomszédos épületekre gyakorolt kedvezőtlen hatásáról, elsősorban a rezgések által okozandó amortizációs problémák mértékéről (különös tekintettel a Palatínus Étterem közelségére).

Beavatkozások:

- Utak és parkolók burkolatának kiépítése forgalmi méretezés alapján történő keresztmetszeti paraméterekkel;

- Meglévő jelzőlámpás csomópontok kis mértékű átépítése, fázisidők átszervezése;

- Az építéssel érintett meglévő közművek védelembe helyezése, esetleges kiváltása;

- Közvilágítás-hálózat átépítése a szükséges mértékben;

- Zrínyi Miklós utcában parkolók, a Hunyadi János utcában és a Kosztolányi Dezső utcában további forgalmi sáv építése.

Költségbecslés:

A burkolatok nagysága és az egyéb járulékos munkák alapján az építési költsége ennek a változatnak tájékoztató jelleggel a következőképpen alakul:

V. Tervezői értékelés

Környezeti hatások alapján:

Környezetvédelmi szempontból a tervezett változatok közvetlen környezeti hatásai kizárólag csak az első változat esetében tekinthetők terhelőnek, melyek a Dózsa Liget területére hatnak kedvezőtlenül. Megfelelő védelmi intézkedések betartásával ezek tényezők csökkenthetők, azonban a park területének felhasználása mindenképpen negatív hatással lesz a zöldterületekre.

Gazdaságossági szempontok alapján:

A megadott alternatívák közül az első változat megvalósításához szükséges becsült összeg nagyságrendekkel (közel ötöde) kevesebb a többi változaténál.

Tulajdonjogi beavatkozások alapján:

A magántulajdonú ingatlanok igénybevételének tekintetében szintén az első változat megvalósítása kedvezőbb, hiszen jóval kevesebb „idegen” terület felhasználását igényli. Nem elhanyagolható körülmény azonban az, hogy a felhasználandó 1553 helyrajzi számú ingatlan (Dózsa Liget) természetvédelmi szempontból helyi védettséget élvez, így minden nemű építés a jelenlegi állapot szerint a területen tiltott.

Műszaki, szakmai szempontok alapján:

Műszaki szempontból a második és harmadik változat a közútkezelőkkel történt egyezetések során szakmai szempontok figyelembe vételével nem támogatást nem nyert, mivel azokban elsősorban forgalomtechnikai problémák adódtak. Az első változat a parkolási igényeket némiképp segíti, azonban kevésbé helyezi előtérbe a gyalogosok biztonságos közlekedését, illetve a kórház gyalogos megközelíthetőségét. A negyedik változat illeszkedik a város közlekedési koncepciójába, gyalogos,- és kerékpáros orientált, továbbá hosszú távon is elfogadható alternatívával szolgál az úthálózat megfelelő kialakítását illetően.

………………………………….	…………………………………

Tóth János	Németh László

ügyvezető Linakron Kft.	tervező

Zalaegerszeg, 2007. július hó